# B.PROTHERM 620 KBUH con elemento calentador desmontable

Dimensiones

Longitud:				692 mm

Ancho:			440 mm

Altura:			660 mm

Modelo

El recipiente de transporte de alimentos se fabrica mediante un proceso de termomoldeado y se compone de polipropileno de alta calidad, fisiológicamente inocuo y apto para alimentos.

El recipiente de plástico de doble pared y la puerta están forrados con espuma de poliuretano con aislamiento térmico. El recipiente interno y el externo están soldados herméticamente. La superficie de plástico es lisa y sin poros.

En el lateral cuerpo hay estribos de acero inoxidable embutidos en concavidades, con estribos de plástico de forma ergonómica. Los estribos de acero inoxidable permiten un uso con un reducido desgaste, incluso cuando las exigencias son elevadas.

El recipiente está equipado con una puerta abatible giratoria 270°, que se puede desmontar en caso necesario. La bisagra patentada garantiza que la puerta solo pueda desmontarse en una posición fijamente definida. De este modo se evita que la puerta se descuelgue accidentalmente y se evita el peligro de heridas.

La puerta se cierra mediante un cierre acodado de acero inoxidable que se encuentra en el lateral del recipiente y que encastra la puerta.

En la puerta hay un dispositivo de sujeción para tarjetas para la identificativas de los alimentos que se encuentran en los recipientes.

En la parte inferior del recipiente hay dos deslizadores de apilado atornilladas, y la parte superior cuenta con cuatro esquinas de apilado atornilladas. Todos los recipientes B.PROTHERM se pueden apilar entre sí.

Cuando está sin puerta o se ha desmontado el elemento calentador, el recipiente es apto para lavavajillas hasta una temperatura máxima de +90 °C.

Todas las piezas de desgaste (deslizadores, esquinas de apilado, mangos, bisagra y cerradura de la puerta) se pueden cambiar fácilmente en caso de servicio. Todos los tornillos avellanados están cubiertos con tapones de plástico por motivos de higiene.

La carga del BPT 620 KBUH se realiza por delante. El cuerpo interior del recipiente está equipado con 
12 pares de molduras de apoyo moldeadas a una distancia de 39 mm para alojar los recipientes Gastronorm.

El módulo de calentamiento por circulación de aire está fijado mediante dos cierres rápidos (LOXX) al interior de la puerta abatible, por lo que puede desmontarse sin necesidad de herramientas.

En la parte superior de la puerta se encuentra la conexión eléctrica con el acoplamiento de la clavija de red, que se puede cerrar mediante una tapa de rosca especial a prueba de salpicaduras. Al lado está el indicador del estado de funcionamiento. Este se enciende en cuanto hay tensión de red en el aparato.

La temperatura en el interior del recipiente está limitada a +90 °C. La calefacción está equipada con una protección contra el calentamiento excesivo integrada, para evitar que los alimentos se sigan cociendo.

El cable de conexión de red se incluye suelto con el aparato.

### Accesorios/opciones

- Para los distintos carros y bases de transporte, véase la lista de precios completa

- Placa eutéctica -3 °C (n.º ref. 568136)

- Placa eutéctica -12 °C (n.º ref. 573332)

- Bastidor de inserción para la subdivisión de recipientes GN con una profundidad máx. de 150 mm

(n.° ref. 564 352)

- Nervios GN para la inserción variable de recipientes GN del tamaño GN 1/4, GN 1/6, GN 1/9 en el bastidor de inserción (ST 3 n.º ref. 550 650, ST 5 n.º ref. 550 651)

- Cartas de menú incl. accesorios, véase la lista de precios completa

Datos técnicos

Material:	polipropileno (PP), 	poliamida (PA),	acero inoxidable

Resistencia a la

temperatura:	-25 °C a +100 °C

Material aislante:	espuma de poliuretano, 
libre de CFC

Molduras:	12 pares de molduras de apoyo, distancia 39 mm

Capacidad:	2 x GN 1/1-200

Tiempo de

calentamiento:	en el recipiente vacío se alcanza una temperatura de aprox. 75 °C en 45 minutos

Peso:	18,55 kg

Conexión eléctr.:	220-240 V CA / 50 Hz /

200 vatios

Emisiones:	el nivel de ruidos del aparato

en el puesto de trabajo

es inferior a 70 dB(A).

Particularidades

- Protección contra salpicaduras de agua IP X4

- Elemento calentador desmontable sin herramientas

- Cuando está sin puerta o se ha desmontado el elemento calentador, es apto para lavavajillas hasta máx. +90 °C.

- Reciclable

- Indicador del estado de funcionamiento

- Calefacción con protección contra calentamiento excesivo integrada

- Bisagra patentada (solo se puede descolgar en una posición fijamente definida)

- Concavidad del mango arriba a la izquierda en la puerta para un cambio sencillo y un manejo óptimo del recipiente

Fabricación

Fabricante:			B.PRO

Modelo:	BPT 620 KBUH

B.PROTHERM

N.° ref.			575 603