# CEB 50/ 50 – Korbspender

Abmessungen

Länge:					600 mm

Breite:					545 mm

Höhe:			         765 bis 865 mm

Ausführung

Aufbau

Der Einbau – Korbspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Korbspender ist offen ausgeführt zum Einbau von unten.

Die Körbe werden auf eine Plattform aufgesetzt. Diese ist allseitig aufgekantet, um das Verrutschen der Körbe zu vermeiden.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

### Zubehör/ Optionen

- Körbe aus Stahldraht, Kunststoff beschichtet

500 x 500 x 75 mm oder 500 x 500 x 115 mm

- Körbe aus Edelstahl, rostfrei

500 x 500 x 75 mm oder 500 x 500 x 115 mm

- Stülpdeckel (557 x 557 mm), Polycarbonat

Stapelhöhe mit Stülpdeckel:		680 mm

Stapelhöhe ohne Stülpdeckel:	540 mm

- Einbau von oben, mit umlaufendem Flansch

Technische Daten

Werkstoff:		CNS 18/10

Gewicht:		19 kg

Lichtes Maß:		520 x 520 mm

Kapazität:		6 Körbe mit Höhe 115 mm,

9 Körbe mit Höhe 75 mm

### Besonderheit

- Veränderung der Federspannung möglich

- gemäß DIN 18665, Teil 6

Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Modell:				CEB 50/ 50

B.PRO INMOTION

Best.Nr.			590 025