Bac Gastronorm perforé

GN-P 2/3-150

Dimensions

Dimensions extérieures:

Longueur 		354 mm

Largeur:		325 mm

Profondeur:		150 mm

Dimensions intérieures:

Longueur:		329 mm

Largeur:		300 mm

Rayon de fond:		R 35 mm

Rayon de coin:	R 80 mm

# Version

Le bac Gastronorm avec fond et paroi latérale perforés est fabriqué en acier inoxydable AISI 304 et embouti sans soudure. Le fond et la paroi latérale sont dotés d'une perforation (diamètre des trous 4 mm, écartement des trous 4 mm). Cette perforation conçue spécialement pour le comportement de cuisson assure des temps de cuisson réduits et un refroidissement plus rapide des repas après la cuisson. L'épaulement d'empilage périphérique fortement marqué permet un empilage et dépilage réguliers des caissons et prévient les coincements. De très grands rayons de coins et de fond permettent une distribution de repas sans reste et facilitent le nettoyage. L'empreinte périphérique des bords améliore la stabilité et la rigidité de l'ensemble des bords. Les coins du GN-P sont pourvus d'estampages en forme de goutte. Ces coins fonctionnels assurent une stabilité particulière et une grande résistance aux chocs dans la zone des coins et permettent de verser les repas de manière mesurée.

Caractéristiques techniques

Matériau:	Acier inoxydable - AISI 304

Normes:	DIN EN 631

Contenance:	jusqu'à 20 mm en dessous du bord:
10,7 litres

jusqu'à 3 mm en dessous
du bord:

12,7 litres

# Particularité

- Grands rayons de coin (de paroi latérale à paroi latérale)

- Rayons de fond agrandis (du fond aux parois latérales)

- Bord du bac avec coins fonctionnels

- Fond et paroi latérale perforés

Marque:

Fabricant:	B.PRO

Type:	GN-P 2/3-150

Référence:		  1 565 802