Gastronorm – Behälter gelocht

GN-P 1/3-100

Abmessungen

Außenmaße:

Länge 		325 mm

Breite:		176 mm

Tiefe:		100 mm

Lichtes Maß:

Länge:		300 mm

Breite:		151 mm

Bodenradius:		R 15 mm

Eckenradius:		R 50 mm

# Ausführung

Der Gastronorm-Behälter mit Boden- und Seitenwandlochung besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 und ist nahtlos tiefgezogen. Der Boden und die Seitenwand sind mit einer Lochung (Lochdurchmesser 4 mm, Lochabstand 4 mm) versehen. Diese speziell auf das Garverhalten abgestimmte Lochung sorgt für kürzere Garzeiten und ein schnelleres Abkühlen der Speisen nach dem Garen. Die umlaufende, stark ausgeprägte Stapelschulter ermöglicht ein gleichmäßiges Stapeln bzw. Abstapeln der Behälter und beugt Verkantungen vor. Extrem große Ecken- und Bodenradien ermöglichen ein restloses Ausschöpfen der Speisen und erleichtern die Reinigung. Die umlaufende Randverprägung verbessert die Stabilität und Steifigkeit des gesamten Randes. Der GN-P ist an den Ecken mit tropfenförmigen Prägungen versehen. Die Funktionsecken gewähren besondere Stabilität im Eckbereich, extreme Stoßfestigkeit und ermöglichen ein dosiertes Ausschütten der Speisen.

Technische Daten

Werkstoff:	CNS 18/10  - 1.4301

Normen:	DIN EN 631

Inhalt:	bis 20 mm unter den Rand: 	3,0 Liter

bis 3 mm unter den Rand:

3,8 Liter

Gewicht:	0,55 kg

# Besonderheit

- Große Eckenradien (Seitenwand zu Seitenwand)

- Vergrößerte Bodenradien (Boden zu Seitenwand)

- Behälterrand mit Funktionsecke

- Boden- und Seitenwandlochung

Fabrikat:

Hersteller:	B.PRO

Typ:	GN-P 1/3-100

Best.-Nr.:		  1 565 815