Nastro per la distribuzione di pasti, GSPV

Dimensioni

Lunghezza:		3.000 – 12.000

Larghezza:         	500 mm

Altezza:       		900 mm

Modello

Struttura

Il nastro è una struttura autoportante, stabile ed antitorsione di acciaio al nichel-cromo 18/10. L'appoggio della tavola di trasporto si trova ogni 2500 mm circa in forma di piedi di tubolare a sezione quadrata 40/40 mm regolabili in altezza. Spessore del materiale del corpo del nastro 1,5 mm.

I componenti del corpo del nastro vengono collegati da viti/incastri.

Il nastro viene costantemente pulito da un raschiatore con recipiente di raccolta svuotabile. Il raschiasporco può essere estratto insieme al recipiente di raccolta per pulirlo.

L'azionamento avviene tramite un motore a tamburo integrato nel corpo del nastro. Il rullo di rinvio è di acciaio inox 18/10 e viene tenuto in una stazione di tensionamento. La guida del nastro nel basamento è liberamente accessibile e viene guidata da rulli di plastica montati su cuscinetti a sfere.

Il nastro di trasporto è bianco, di qualità estremamente resistente all'usura ed idonea per generi alimentari e saldato senza fine. Il lato inferiore del nastro è di materiale antistatico.

Il sensore di fine corsa si trova sulla fine del nastro con il pulsante On/Off e l'interruttore generale. Il pulsante di arresto di emergenza si trova all'inizio del nastro.

La centralina di comando è integrata insieme al salvamotore in un quadro elettrico di acciaio inox 18/10 nel basamento. Il cablaggio viene eseguito secondo le direttive VDE. L'azionamento è regolabile in continuo da 0,5 a 18 m/min.

### Accessori / Opzioni

- Presa Schuko 230 V

- Presa CEE 230 V

- Presa CEE 400 V

- Canale dei cavi entrambi i lati

- Pulsante On/Off

- Interruttore a pedale

- Profilo paraurti

- Tavola orientabile per schede pazienti (caric max. 5 kg)

- Tavola pieghevole

##### Dati tecnici

Materiale:		Acciaio inox 18/10,              		DIN 1.4301

Appoggio:		ogni 2500 mm

Carico max. al m:		120 N/m

Regolazione dell'azionamento:	0,5 – 18 m/min

Alimentazione elettrica:	230 V/400 V/ 			3/N/PE

Alimentazione elettrica

motore a tamburo:		230 V/50 Hz/     		0,16 kW

Norme:	classe di 	protezione IP X5 	secondo DIN 	60529; conforme 
	a CE; prese IP X4

Particolarità:	motore a tamburo 	non richiedente 	manutenzione

Marca

Produttore:         		B.PRO

Tipo:        	GSPV

Cod. art.:	367459