# Gurtband GSPV

Abmessungen

Länge:	3.000 – 15.000 mm

Breite:         	500 mm

Höhe:          	900 mm

Ausführung

Das Gurtband ist als selbsttragende, stabile und verwindungsfreie Konstruktion aus Chromnickelstahl 18/10 ausgeführt. Die Abstützung des Fördertisches befindet sich ca. alle 2500 mm in Form von höhenverstellbaren Vierkantrohrfüße 40/40 mm. Materialstärke des Bandkörpers 1,5 mm.

Die Bandkorpusteile werden durch Schraubstoß/Stecknaht verbunden.

Es findet eine permanente Reinigung des Bandes durch einen Schmutzabstreifer mit einem entleerbarem Sammelbehälter statt. Der Schmutzabweiser ist zur Reinigung zusammen mit dem Sammelbehälter herausnehmbar.

Der Antrieb erfolgt über einen Trommelmotor, der im Bandkorpus eingebaut ist. Die Umlenkrolle ist aus CNS 18/10 und in einer Spannstation gehalten. Die Gurtführung im Unterbau ist frei zugänglich und wird durch kugelgelagerte Kunststoffrollen geführt.

Der Fördergurt ist weiß und in hochverschleißfester, lebensmittelbeständiger Qualität und endlos verschweißt. Die Unterseite des Gurtes ist antistatisch belegt.

Der Sensor-Endschalter befindet sich am Bandende zusammen mit dem Ein-Aus-Taster sowie dem Hauptschalter. Am Bandanfang und am Bandende ist jeweils ein Not-Aus-Taster angebracht.

Die Steuerung ist einschließlich des Motorschutzschalters in einem Schaltschrank aus CNS 18/10 im Unterbau eingebaut. Die Verdrahtung wird nach VDE-Richtlinien durchgeführt. In Verbindung mit Steckdosen ist ein FI-Schutzschalter obligatorisch.

Der Antrieb ist stufenlos regelbar von 2,5 - 12 m/min.

### Zubehör/ Optionen

- Schukosteckdose 230V

- CCE-Steckdose 230 V

- CCE-Steckdose 400 V

- Kabelkanal (beidseitig)

- zusätzlicher EIN/ AUS – Taster

- Fußschalter mit Trenntrafo (EIN/ AUS)

- beidseitiges Stoßschutzprofil

- Schwenktisch für Patientenkarten (max. Beladung: 5 kg)

- Klapptisch

Technische Daten

Werkstoff:		CNS 18/10

Abstützung:		alle 2500 mm

Max. Belastung pro m:	120 N/m

Antriebregelung:		2,5 – 12 m/min

Elektr. Anschluss:		230 V/400 V/ 			3/N/PE

Elektr. Anschluss

Trommelmotor:		230 V/50 Hz/     		0,16 kW

Normen:	Schutzart IP X5 	nach DIN 60529; 	CE-konform; 	Steckdosen IP X4

Emissionen:	Der arbeitsplatz- bezogene Schallpegel des Geräts ist kleiner als 70 dB(A):

### Besonderheit

- Wartungsfreier Trommelmotor

Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Modell:	GSPV

Best.Nr.	383 736