# Convoyeur à bande GSPV

Dimensions

Longueur:	3.000 – 15.000 mm

Largeur:         	500 mm

Hauteur :          	900 mm

Version

Le convoyeur à bande est réalisé comme construction solide et résistante à la torsion, en acier inoxydable 18/10. Les appuis de la table du convoyeur se trouvent environ tous les 2500 mm sous la forme de pieds en tube de section carrée 40/40 mm réglables en hauteur. L'épaisseur de matériau du corps du convoyeur est de 1,5 mm.

Les parties du corps du convoyeur sont assemblées bout à bout par vissage/joint d’emboîtement.

Un nettoyage permanent de la bande a lieu à l'aide  d'un racleur d'impuretés avec récipient de collecte vidable. Le racleur d'impuretés est amovible avec le récipient de collecte pour le nettoyage.

L'entraînement se fait via un moteur à tambour, qui est intégré dans le corps du convoyeur. Le rouleau de renvoi est en inox 18/10 et est maintenu dans une station de tension. Le guidage de la bande dans le soubassement est librement accessible et est réalisé par des poulies en matière plastique montées sur roulements à billes.

La bande de transport est blanche, de qualité alimentaire à haute résistance à l'usure,  et soudée en continu. La face inférieure de la bande est pourvue d'un revêtement antistatique.

Le capteur de fin de course se trouve à l'extrémité du convoyeur ainsi que le bouton-poussoir marche/arrêt et l'interrupteur principal. Un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence est monté respectivement au début et à la fin du convoyeur.

La commande et le disjoncteur de protection de moteur sont abrités dans une armoire de commande en inox 18/10 dans le soubassement. En combinaison avec des prises de courant, un disjoncteur différentiel est obligatoire.

Le câblage est exécuté selon les directives VDE. L'entraînement est réglable en continu de 2,5 à 12m/min.

### Accessoires / options

- Prise de courant de sécurité 230V

- Prise de courant CEE 230 V

- Prise de courant CEE 400 V

- Canal à câbles des deux côtés

- Bouton-poussoir marche/arrêt supplémentaire

- Interrupteur au pied avec transformateur d'isolement (MARCHE/ARRET)

- Profil de protection contre les chocs des deux côtés

- Table pivotante pour cartes de données de patient (charge max. : 5 kg)

- Table rabattable

Caractéristiques techniques

Matériau:		INOX 18/10

Appuis:		tous les 2500 mm

Charge max. par m:		120 N/m

Régulation d'entraînement:	2,5 – 12 m/min

Raccord. électrique		230 V/ 400 V/ 			3/N/PE

Raccordement électrique

Moteur à tambour:		230 V/ 50 Hz/     		0,16 kW

Normes:	Degré de protection 
	IP X5 selon 
	DIN 	60529; 	conforme CE; 	prises de courant 
	IP X4

Emission :	Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A).

### Particularité

- Moteur à tambour sans entretien

Marque

Fabricant:			B.PRO

Modèle:	GSPV

Référence	383736