# Kühlstation für Regalwagen RWR 3-A,

# KS-UK RWR 3-A

Abmessungen

Länge:				ca. 1.290 mm

Tiefe:				ca. 1.110 mm

Höhe:				ca. 1.375 mm

###### Einsatzbereich

Kühlstation für Regalwagen RWR 3 KS und RWR 3-A KS, zum Kalthalten der zur Portionierung am Speisenverteilband bereitgestellten Speisen im Regalwagen. Die Kühlstation wird an eine bauseitige Kälteanlage angeschlossen.

###### Ausführung

Aufbau

Die Kühlstation ist ein Standgerät und steht auf sechs Stellfüßen aus CNS, die zur Regulierung von Bodenunebenheiten justiert werden können.

Die Kühlstation wird je Stellfuß mit einer Befestigungsscheibe fest mit dem Boden verankert.  Die Befestigungsscheiben sind im Lieferumfang enthalten.

Der Gerätekorpus ist in verwindungssteifer Konstruktion aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) gefertigt. Die Oberfläche ist mikroliert. Die Kühlstation besteht aus zwei Seitenwänden und einer Rückwand. Der Korpus ist doppelwandig ausgeführt und mit Polyurethan-Schaumplatten isoliert.

Bedienseitig sind 2 doppelwandige und isolierte, im Verhältnis 2/3 zu 1/3 geteilte Türen angebracht. Die 2/3-Tür ist bis zu einem Öffnungswinkel von 270° schwenkbar, die 1/3-Tür ist um 90° schwenkbar. Wenn der Kälteanschluss links positioniert ist, ist auch 1/3-Tür links positioniert.

Hinter den Türen, im unteren Bereich befindet sich der Ansaugkanal. Dieser kann zu Reinigungszwecken nach oben geklappt werden.

Seitlich links und rechts befinden sich zusätzlich Führungsschienen, die das Handling beim Einfahren des Regalwagens erleichtern.

Der Ansaugkanal und die seitlichen Führungsschienen (Einfahrhilfen) bilden eine Einheit.

In der dreigeteilten und revisionierbaren Korpusrückwand ist das Hauptkühlsystem inklusive Ventilatoren, Luftführung und Kondenswassersammeleinheit integriert. Der zentrale Ein-/ Ausschalter und der digitale Temperaturregler sind gut zugänglich bedienseitig mittig am Korpus platziert.

Die Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker sowie die Anschlüsse für den Kälteträger und das Kondenswasser werden wahlweise links, rechts oder mittig aus dem Gerät herausgeführt.

Aktive Umluftkühlung

Die Kühlung wird durch den digitalen Temperaturregler gesteuert.

Die Temperatur ist gradgenau von +4°C bis +12°C regelbar (bei +32°C Umgebungstemperatur).

Ein leistungsstarkes Umluftgebläse lässt die Kaltluft im Gerät und damit auch im Regalwagen zirkulieren. Über die Luftaustrittsöffnungen an der inneren Rückwand wird die Kaltluft gleichmäßig über alle Ebenen des Regalwagens ausgeblasen. Der Aufsatz des RWR 3-A KS wird durch einen separaten Kaltluftschleier ebenfalls gezielt gekühlt.

Die Kaltluft gleitet über den Regalwagen und wird anschließend wieder durch den Ansaugkanal und dann durch das Kühlerpaket in der Korpusrückwand geführt. Die angesaugte Luft wird durch entnehmbare und wechselbare Streckmetallfilter gesaugt. So wird verhindert, dass mögliche Verschmutzungen und Verunreinigungen, die sich

vor allem auf dem Küchenboden befinden, durch den Ansaugvorgang nicht in das Innere der

Kühlstation gelangen.

Die bedienseitigen doppelwandigen und isolierten Türen verhindern Kälteverluste und schützen gleichzeitig das Personal vor Kälte.

Zubehör/ Optionen

- Kälteanschluss, Kondenswasserablauf und Netzanschlussleitung wahlweise links, rechts oder mittig

- Datenschnittstelle XJ485, zum Einbinden in eine externe Bedienungsleitstelle und Reporting von Daten

- Türausführung mit versenkbaren Türen anstatt Flügeltüren. Die versenkbaren Türen lassen sich nach dem Öffnen im 90° Winkel nach hinten einschieben und sorgen somit für effiziente Arbeitsplatzverhältnisse

- Rollen anstatt Stellfüße, 6 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse, Rollendurchmesser 75 mm. Ermöglicht den flexibleren Einsatz am Speisenverteilband und erleichtert den Reinigungsprozess. Nur möglich in Verbindung mit Kühlsole als Kälteträger und Schnellverschlusskupplungen.

- Tauwasserverdunstung, elektrisch beheizt

- Kältemittel wahlweise R134a, R404A, R449A,

R513A oder Kühlsole (Wasser-Glykol)

- Schnellverschlusskupplungen: Ermöglichen ein einfaches und schnelles Verbinden der Kälteträgerleitungen mit dem bauseitigen Kältekreislauf. Nur in Verbindung mit Kälteträgern (Glycol, Kühlsole) – nicht in Verbindung mit klassischen Kältemitteln verfügbar.

##### Technische Daten

Werkstoff:		Werkstoff-Nr. 1.4301

(AISI 304)

Isoliermaterial:		Polyurethan (PU)

Gewicht:		ca. 210 kg

Anschlusswert:		220-240 V AC/ 50 Hz

/ 0,2 kW

Zu installierende

Kälteleistung:		2,4 kW (bei t0 = -10°C)

Emissionen:	Der arbeitsplatzbezogene

Schallpegel des Geräts ist

kleiner als 70 dB(A)

Besonderheiten

- Aktive Umluftkühlung

- Anschluss an eine bauseitige Kälteanlage

- Schutzart IP X5

Fabrikat

Hersteller:			B.PRO

Modell:				KS-UK RWR 3-A

Best. Nr.			389048