# Koelstation für regaalwagens RWR 4-A,

# KS-UK RWR 4-A

Afmetingen

Lengte:				ca. 1.647 mm

Diepte:				ca. 1.110 mm

Hoogte:				ca. 1.375 mm

###### Toepassingsgebied

Koelstation voor regaalwagens RWR 4 KS en 
RWR 4-A KS, voor het koelhouden van de voor het portioneren aan de voedselverdeelband klaargezette gerechten in de regaalwagen. Het koelstation wordt aangesloten op een vaste koelinstallatie.

###### Uitvoering

Opbouw

Het koelstation is een stationair apparaat, dat staat op zes stelpoten van RVS, die kunnen worden afgesteld om oneffenheden van de ondergrond te compenseren.

Het koelstation wordt per stelpoot met een bevestigingsschijf stevig aan de vloer verankerd.  De bevestigingsschijven zijn bij levering inbegrepen.

Het corpus bestaat uit een torsiestijve constructie van roestvrij staal, materiaalnr. 1.4301 (AISI 304). Het oppervlak is gemicroleerd. Het koelstation bestaat uit twee zijwanden en een achterwand. Het corpus is dubbelwandig uitgevoerd en geïsoleerd met platen van polyurethaanschuim.

Aan de bedieningszijde zijn 2 dubbelwandige en geïsoleerde tweedelige deuren aangebracht De deur aan de zijde van de voedselverdeelband kan 90° worden geopend, de tegenoverliggende deur tot een openingshoek van 270°.

Achter de deuren bevindt zich in het onderste gedeelte het aanzuigkanaal. Dit kan voor reinigingsdoeleinden omhoog worden geklapt.

Aan de zijkanten links en rechts bevinden zich extra geleidingsrails, die het manoeuvreren bij het inrijden van de regaalwagen vergemakkelijken.

Het aanzuigkanaal en de geleidingsrails aan de zijkanten (centreerprofielen) vormen één geheel.

In de driedelige en voor inspectie verwijderbare achterwand van het corpus is het hoofdkoelsysteem, inclusief ventilatoren, luchtgeleiding en condensopvang, geïntegreerd. De centrale aan/uit-schakelaar en de digitale thermostaat bevinden zich goed toegankelijk in het midden van het corpus aan de bedieningszijde.

Het netsnoer met stekker met randaarde en de aansluitingen voor koudedrager en condens worden naar keuze links, rechts of in het midden van het apparaat uit het apparaat geleid.

Actieve circulatieluchtkoeling

De koeling wordt aangestuurd door de digitale thermostaat.

De temperatuur is op de graad nauwkeurig regelbaar van +4 °C tot +12 °C (bij een omgevingstemperatuur van +32 °C).

Een krachtige circulatieventilator circuleert de koude lucht door het apparaat en daarmee ook door de regaalwagen. Via de luchtuitlaten aan de binnenzijde van de achterwand wordt de koude lucht gelijkmatig over alle niveaus van de regaalwagen uitgeblazen. De opzet van de RWR 4-A KS wordt door middel van een apart koude-luchtgordijn eveneens gericht gekoeld.

De koude lucht glijdt over de regaalwagen en wordt aansluitend, via het aanzuigkanaal en vervolgens door het koelerpakket, weer naar de achterwand van het corpus geleid. De lucht wordt via verwijder- en vervangbare strekmetaalfilters aangezogen. Dat voorkomt, dat vuil en verontreinigingen, die zich

vooral op de keukenvloer bevinden, door het aanzuigen in het

koelstation terechtkomen.

De dubbelwandige en geïsoleerde deuren aan de bedieningszijde voorkomen koudeverlies en beschermen tegelijkertijd het personeel tegen de kou.

Toebehoren/ opties

- Koelaansluiting, condensafvoer en netsnoer naar keuze links, rechts of in het midden

- Gegevensinterface XJ485 voor integratie in een externe bediencentrale en voor gegevensrapportages

- Deuruitvoering met draaischuifdeuren in plaats van draaideuren. De draaischuifdeuren kunnen na het openen onder een hoek van 90° naar achteren worden ingeschoven en zorgen zo voor efficiënte werkomstandigheden

- Wielen in plaats van stelpoten; 6 zwenkwielen waarvan 2 met parkeerrem, wieldiameter 
75 mm Voor een flexibeler gebruik aan de voedselverdeelband en een eenvoudigere reiniging. Uitsluitend mogelijk in combinatie met pekel als koelmedium en met snelkoppelingen.

- Smeltwaterverdamping, elektrisch verwarmd

- Koelmiddel naar keuze R134a, R404A, R449A,

R513A of pekel (water-glycol)

- Snelkoppelingen: voor eenvoudig en snel verbinden van de koudedragerleidingen met het vaste koelcircuit. Uitsluitend in combinatie met koudedragers (glycol, pekel) - niet beschikbaar in combinatie met klassieke koelmiddelen.

##### Technische gegevens

Materiaal:		Materiaalnr. 1.4301

(AISI 304)

Isolatiemateriaal:		Polyurethaan (PU)

Gewicht:		ca. 225 kg

Aansluitwaarde:		220-240 V AC/ 50 Hz/

0,2 kW

Te installeren

koelvermogen:		3,2 kW (bei t0 = -10 °C)

Emissies:	De geluidsemissie van het 	apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

Bijzonderheden

- Actieve circulatieluchtkoeling

- Aansluiting op een vaste koelinstallatie

- Beschermingsklasse IP X5

Fabricaat

Fabrikant:			B.PRO

Model:				KS-UK RWR 4-A

Bestelnr.			389049