# Chariot à glissières RWR 162

Dimensions

Longueur :				  820 mm

Largeur :			  613 mm

Hauteur :			1645 mm

Dimensions intérieures :

Écartement des glissières :	   73 mm

Modèle

Le chariot à glissières est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Des rails de guidage à profil en U soudés sont placés entre les tubes à section carrée 25 x 25 mm stables (coudés sans renfoncements). Ces rails sont dotés d’une sécurité antibasculement et d’une sécurité de poussée des deux côtés pour GN 1/1, 2/3, 1/3 et 2/8. Le chariot à glissières est en deux parties.

Un tube carrée 20 x 10 mm soudé à mi-hauteur du chariot à glissières, décalé en hauteur sur les côtés avant et arrière, renforce encore la stabilité.

Le chariot à glissières roule à l’aide de roues en acier galvanisé

(4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Des butées murales en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration.

Accessoires/options

- Housse de protection contre la poussière en PE transparent (référence 568 773)

- Housse isolante en PE, aluminée des deux côtés (référence 568 776)

- Toit de chariot en acier inoxydable

- Habillage en acier inoxydable sur 2 ou 3 côtés

- Traverse de sécurité pour le transport, des deux côtés

- Poignée de poussée

Caractéristiques techniques

Matériau :			Acier inoxydable,

polyamide (PA)

Épaisseur de matériau

Tube à section carrée :			1,5 mm

Épaisseur de matériau

Glissières :			1,2 mm

Poids :		29 kg

Capacité de charge

par chariot :		200 kg

Capacité de charge max.

par paire de glissières:		30 kg

Nombre de paires

de glissières :		36 paires GN 1/1 ou leurs subdivisions

Capacité :		17 x GN 1/1-150 sans couvercle

### Particularité

- Rails de guidage à profil en U avec sécurité antibasculement et sécurité de poussée des deux côtés

- Modèle à deux parties

Marque

Fabricant :		B.PRO

Type :                                RWR 162

Référence		572 941